HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (HDS / SDS)

Producto: Bentonita Sódica Arsel (Malla 97, Pulverizada, 97% min)

Emitido bajo el estándar general del Sistema Globalmente Armonizado - SGA/GHS

## SECCIÓN 1: Identificación del producto químico y de la empresa

- Nombre del producto: Bentonita Sódica (Montmorillonita de sodio).

- Sinónimos: Arcilla expansiva, silicato de aluminio hidratado, bentonita de sodio.

- Grado/Especificación: Malla 97, pulverizada, pureza 97% mínimo.

- Uso recomendado: Agente aglutinante, sellador, lodos de perforación, impermeabilización, aditivo industrial y fundición.

- Restricciones de uso: Ninguna conocida, pero debe evitarse la generación excesiva de polvo.

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

- Clasificación de la sustancia: No está clasificado como material peligroso según los criterios del SGA para toxicidad aguda.

- Peligros físicos: Riesgo extremo de resbalamiento cuando se humedece. El polvo seco derramado puede causar caídas si se pisa, pero al contacto con agua forma un gel altamente resbaladizo.

- Peligros para la salud:

  - Puede causar irritación mecánica en los ojos y el tracto respiratorio.

  - La inhalación prolongada o repetida del polvo fino (malla 97) puede afectar los pulmones. Puede contener trazas de sílice cristalina (cuarzo), clasificada como carcinógeno por inhalación crónica.

- Palabra de advertencia: Atención.

## SECCIÓN 3: Composición / Información sobre los componentes

| Componente Químico | Sinónimo / Nombre Común | No. CAS | Porcentaje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Esmectita (Montmorillonita de Sodio) | Bentonita Sódica | 1302-78-9 | ≥ 97.0% |
| Sílice Cristalina (Cuarzo) | Cuarzo | 14808-60-7 | < 2.0% (Trazas naturales) |
| Otros minerales traza | Feldespato, calcita, etc. | Mezcla | < 1.0% |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

- Inhalación: Mover a la persona al aire libre. Si presenta tos o dificultad para respirar, buscar atención médica.

- Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón neutro. Es poco probable que cause irritación severa, pero actúa como un desecante leve.

- Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua corriente durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos para eliminar el polvo. No frotar los ojos. Si la irritación mecánica persiste, acudir a un oftalmólogo.

- Ingestión: Enjuagar la boca con agua. No inducir el vómito. Beber abundante agua. No se considera tóxico por ingestión en pequeñas cantidades.

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

- Peligro de incendio y explosión: No es inflamable, no es combustible y no es explosivo.

- Medios de extinción: Usar el medio adecuado para el fuego circundante (agua, espuma, CO2, polvo químico seco).

- Precauciones especiales: Precaución: La aplicación de agua al piso cubierto con bentonita creará una superficie extremadamente resbaladiza.

## SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

- Precauciones personales: Usar equipo de protección personal (mascarilla para polvo, gafas de seguridad). Evitar respirar el polvo.

- Precauciones ambientales: Evitar que el polvo llegue a drenajes, alcantarillado o cuerpos de agua, ya que puede formar tapones gelatinosos al expandirse.

- Métodos de limpieza: No usar agua. Recoger en seco barriendo con cuidado, usando aspiradora con filtro HEPA o pala. Almacenar en contenedores cerrados para su eliminación o reutilización.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

- Manipulación: Minimizar la generación de polvo al manipular sacos o vaciar tolvas. Utilizar ventilación adecuada por extracción local en áreas cerradas. Usar mascarilla N95 si hay polvo suspendido.

- Almacenamiento: Mantener en un lugar seco y bien ventilado, protegido de la humedad y la intemperie. El material absorbe la humedad ambiental, lo que puede afectar su fluidez (malla 97).

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / Protección personal

- Parámetros de control (Límites de exposición):

  - Partículas no reguladas de otra manera (Polvo respirable): TWA 3 mg/m³ (ACGIH).

  - Sílice cristalina respirable: TWA 0.025 mg/m³ (ACGIH).

- Protección respiratoria: Es obligatorio el uso de mascarillas con filtro para partículas (N95, P100 o equivalente) en áreas de alta concentración de polvo.

- Protección ocular: Gafas de seguridad con protección lateral para evitar el contacto de las partículas con los ojos.

- Protección cutánea: Guantes de trabajo estándar (algodón o cuero) y ropa de trabajo normal.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

| Propiedad | Valor / Descripción |
| --- | --- |
| Estado físico y apariencia | Polvo fino (Malla 97), color grisáceo, caqui o marrón claro. |
| Olor | Inodoro (ligero olor a tierra al humedecerse). |
| pH | 8.5 - 10.5 (en suspensión acuosa al 5%). |
| Punto de fusión / ebullición | > 1200 °C / No aplicable. |
| Solubilidad | Insoluble en agua; pero se hincha (expande) formando un gel o pasta. |
| Densidad aparente | ~ 0.8 - 1.1 g/cm³ (varía según la compactación). |
| Gravedad específica | 2.5 - 2.8 (Agua = 1). |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- Estabilidad química: El producto es estable bajo condiciones normales de temperatura y presión.

- Posibilidad de reacciones peligrosas: Ninguna conocida.

- Condiciones que deben evitarse: Humedad extrema durante el almacenamiento para preservar las características del producto.

- Materiales incompatibles: Evitar contacto con ácidos fuertes (pueden reaccionar lentamente) y agentes oxidantes fuertes.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

- Toxicidad aguda: No tóxico. DL50 (oral, rata) > 5000 mg/kg (estimado basado en ingredientes).

- Irritación cutánea/ocular: Irritante mecánico leve.

- Carcinogenicidad: La bentonita en sí no es carcinógena. Sin embargo, puede contener cantidades traza de sílice cristalina (cuarzo respirable), la cual está clasificada por la IARC como Grupo 1 (Carcinógeno para humanos). La exposición depende de la cantidad de polvo fino respirable generado.

## SECCIÓN 12: Información eco toxicológica

- Ecotoxicidad: El producto es un mineral natural y no se considera tóxico para la vida acuática o terrestre.

- Persistencia y degradabilidad: Es un compuesto inorgánico; no es biodegradable.

- Movilidad en el suelo: Baja. En presencia de agua forma una masa impermeable.

## SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

- El material seco no contaminado puede ser desechado en un vertedero de residuos no peligrosos o devuelto al proceso natural.

- Si el material ha sido contaminado con sustancias químicas u orgánicas durante su uso industrial, debe evaluarse la toxicidad de dichos aditivos antes de su disposición, siguiendo las normativas locales y federales vigentes ( LGEEPA en México).

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

- Clasificación DOT / SCT: No regulado como material peligroso.

- Número UN: No asignado.

- No requiere etiquetado especial de riesgo químico para su transporte terrestre, marítimo o aéreo. Mantener protegido de la lluvia durante el transporte.

## SECCIÓN 15: Información sobre la reglamentación

- Material considerado en inventarios internacionales de sustancias (TSCA en EE. UU., EINECS en Europa).

- Cumple con las regulaciones de la FDA de EE.UU. como sustancia GRAS (Generalmente Reconocida como Segura) para usos permitidos.

- En México: Sustancia no sujeta a reporte bajo las normas de Semarnat o STPS para materiales altamente peligrosos, salvo el cumplimiento de los límites de polvo (NOM-010-STPS).

## SECCIÓN 16: Otras informaciones

- Precaución clave: El mayor riesgo en el lugar de trabajo con la bentonita sódica es la caída al mismo nivel por resbalamiento. Se recomienda limpiar inmediatamente cualquier derrame y mantener los pisos estrictamente secos.

- Malla 97: Al ser un producto finamente pulverizado, tiene una alta tendencia a suspenderse en el aire; el uso de protección respiratoria en el vaciado de sacos de 50 kg o súper sacos es mandatorio en protocolos industriales.